Nr sprawy 08/ADT/2025                                                                                                                    Załącznik nr 2 do zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Wymagane parametry graniczne (zastosowanie: do kontroli efektywności napromieniania składników krwi):

- Wskaźniki umożliwiają jednoznaczne wykazanie, że składnik krwi został poddany działaniu promieni ɣ lub promieni X 
w dawce nie mniejszej niż 25 Gy w następujący sposób:

- w formie słownej (napromieniowany – nienapromieniowany) lub

- poprzez zmianę barwy wrażliwej na promieniowanie części wskaźnika (wymagany napis na wskaźniku w języku polskim wyjaśniający sposób identyfikacji napromieniowania).

- Mają formę etykiety samoprzylepnej, przy czym klej nie ma niekorzystnego wpływu na jakość składników krwi.

- Maksymalne dopuszczalne wymiary wskaźników: 100 x 25 mm.

- Wykonawca gwarantuje, że termin ważności wskaźników nie będzie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Do każdej serii wskaźników dołączony będzie odpowiedni certyfikat serii lub świadectwo jakości.

- Do każdej dostawy wskaźników dołączona będzie szczegółowa instrukcja użycia w języku polskim.